Załącznik nr 1 do Wyjaśnień do SWZ z dnia 17.05.2022 r.

stanowiący zaktualizowany

Załącznik nr 1 do SWZ

Znak: ZGK.3601.2.2022

OPIS TECHNICZNY  KOPARKO-ŁADOWARKI

| Lp. | Opis koparko - ładowarki |
| --- | --- |
| A | B |
|  | Charakterystyka techniczna |
| 1. | Silnik: wysokoprężny, 4-ro cylindrowy, o mocy co najmniej 70 kW , pojemność min. 3,5 dm3 spełniający normę emisji spalin co najmniej STAGE V |
| 2. | Układ elektryczny 12 V, jeden lub dwa akumulatory o łącznej pojemności co najmniej 120 Ah |
| 3. | Automatyczna skrzynia biegów z możliwością przełączenia pod obciążeniem |
| 4. | Napęd na wszystkie koła z możliwością wyboru napędu na jedną oś, 2 koła skrętne |
| 5. | Przednia oś wahliwa, tylna sztywna |
| 6. | Przednie koła co najmniej 18 cali, max 20 cali , tylne koła co najmniej 26 cali, max. 28 cali |
| 7. | Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny z układem wspomagania, hamulec postojowy |
| 8. | Opony przystosowane do pracy w terenie |
| 9. | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową lub zębatą o wydajności co najmniej 165 l/min i max. ciśnieniu roboczym 205 bar |
| 10. | Podpory tylne wysuwane hydraulicznie |
| 11. | Błotniki kół przednich I tylnych |
| 12. | Głębokość kopania co najmniej 5 m |
| 13. | Masa robocza minimum 8 000 kg max 10000 kg |
| 14. | Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS, wyposażona w fotel obrotowy I pas bezpieczeństwa, wycieraczki ze spryskiwaczami , ogrzewanie, nawiewy powietrza na szyby, radio, deskę rozdzielczą przekazującą informacje o aktualnym stanie maszyny, poziom hałasu w kabinie do 80dB |
| 15. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 130 dm3 zamykany na klucz |
| 16. | Sygnał cofania |
| 17. | Oświetlenie drogowe i robocze |
| 18. | Oświetlenie ostrzegawcze montowane w dachu |
| 19. | Trójkąt, apteczka, gaśnica |
| 20. | Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna 6w1 |
| 21. | Łyżki kopiące o szerokości 300mm-400 mm, 500mm-600mm i skarpowa min. 1200 mm |
| 22. | Tylne ramię kopiące z wysuwem hydraulicznym wyposażonym w szybkozłącze mechaniczne |
| 23. | Skrzynka narzędziowa,obsługi; katalog części zamiennych |
|  | Osprzęt ładowarkowy koparko - ładowarki |
| 1. | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dźwigni lub joysticka |
| 2. | Pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,5 m |
| 3. | Samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki |
| 4. | Maksymalna wysokość załadunku minimum 3,2 m |
| 5. | Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3000 kg |
| 6. | Łyżka dzielona (otwierana, wielofunkcyjna z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania, wyrównywania, z lemieszem i widłami do palet montowana na szybkozłączu hydraulicznym |
| 7. | Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania |
|  | Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki |
| 1. | Łyżki koparkowe montowane na szybkozłącze koparkowe mechaniczne |
| 2. | Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m |
| 3. | Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwanego teleskopu) minimum 1100 kg |
| 4. | Sterowanie ramieniem kaparkowym za pomocą dźwigni lub joysticka |
| 5. | Posiada możliwość przesuwu bocznego wysięgnika kaparkowego |
| 6. | Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie ( teleskopowe ) |
| 7. | Siła skrawania na łyżce koparkowej min. 5970 kG |
| 8. | Głębokość kopania min. 5 m |
| 9. | Linia hydrauliczna pod młot |
|  | Wymagania dodatkowe/załączniki |
| 1. | „Deklaracja zgodności z CE” na oferowaną koparko – ładowarkę |
| 2. | Wszystkie koszty związane z przeglądami w okresie gwarancyjnym (materiał, robocizna, dojazd) ponosi Zamawiający |
| 3. | Serwis gwarancyjny wraz z wymaganymi przeglądami okresowymi obejmującymi konieczną wymianę m.in. filtrów i płynów eksploatacyjnych i pogwarancyjny koparko - ładowarki |
| 4. | Naprawa koparko – ładowarki w terminach zgodnych z ofertą |
| 5. | Radio CD lub USB lub Bluetooth |
| 7. | Szkolenie w cenie dostawy trzech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko - ładowarki |
| 8. | Podkładki gumowe pod podpory stabilizujące |
| 9. | Zabezpieczenie tylnych lamp oświetlenia zewnętrznego przed uszkodzeniami mechanicznymi |
| 10. | Automatyczna blokada (zamki) ramienia kopiącego na wypadek awarii hydrauliki lub blokada na czas transportu |

Załącznik nr 2 do Wyjaśnień do SWZ z dnia 17.05.2022 r.

stanowiący zaktualizowany

Załącznik nr 8 do SWZ

Znak: ZGK.3601.2.2022

…………………..………………………..

Nazwa i adres Wykonawcy

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

| Lp. | Opis koparko - ładowarki | Spełnia | Nie spełnia |
| --- | --- | --- | --- |
| A | B | C | D |
|  | Charakterystyka techniczna |  |  |
| 1. | Silnik: wysokoprężny, 4-ro cylindrowy, o mocy co najmniej 70 kW , pojemność min. 3,5 dm3 spełniający normę emisji spalin co najmniej STAGE V |  |  |
| 2. | Układ elektryczny 12 V, jeden lub dwa akumulatory o łącznej pojemności co najmniej 120 Ah |  |  |
| 3. | Automatyczna skrzynia biegów z możliwością przełączenia pod obciążeniem |  |  |
| 4. | Napęd na wszystkie koła z możliwością wyboru napędu na jedną oś, 2 koła skrętne |  |  |
| 5. | Przednia oś wahliwa, tylna sztywna |  |  |
| 6. | Przednie koła co najmniej 18 cali, max 20 cali , tylne koła co najmniej 26 cali, max. 28 cali |  |  |
| 7. | Dwa niezależne układy hamowania, hamulec zasadniczy hydrauliczny z układem wspomagania, hamulec postojowy |  |  |
| 8. | Opony przystosowane do pracy w terenie |  |  |
| 9. | Układ hydrauliczny zasilany pompą wielotłoczkową lub zębatą o wydajności co najmniej 165 l/min i max. ciśnieniu roboczym 205 bar |  |  |
| 10. | Podpory tylne wysuwane hydraulicznie |  |  |
| 11. | Błotniki kół przednich I tylnych |  |  |
| 12. | Głębokość kopania co najmniej 5 m |  |  |
| 13. | Masa robocza minimum 8 000 kg max 10000 kg |  |  |
| 14. | Kabina spełniająca normy ROPS/FOPS, wyposażona w fotel obrotowy I pas bezpieczeństwa, wycieraczki ze spryskiwaczami , ogrzewanie, nawiewy powietrza na szyby, radio, deskę rozdzielczą przekazującą informacje o aktualnym stanie maszyny, poziom hałasu w kabinie do 80dB |  |  |
| 15. | Zbiornik paliwa o pojemności min. 130 dm3 zamykany na klucz |  |  |
| 16. | Sygnał cofania |  |  |
| 17. | Oświetlenie drogowe i robocze |  |  |
| 18. | Oświetlenie ostrzegawcze montowane w dachu |  |  |
| 19. | Trójkąt, apteczka, gaśnica |  |  |
| 20. | Łyżka ładowarkowa wielofunkcyjna 6w1 |  |  |
| 21. | Łyżki kopiące o szerokości 300mm-400 mm, 500mm-600mm i skarpowa min. 1200 mm |  |  |
| 22. | Tylne ramię kopiące z wysuwem hydraulicznym wyposażonym w szybkozłącze mechaniczne |  |  |
| 23. | Skrzynka narzędziowa,obsługi; katalog części zamiennych |  |  |
|  | Osprzęt ładowarkowy koparko - ładowarki |  |  |
| 1. | Sterowanie ramieniem ładowarkowym za pomocą dźwigni lub joysticka |  |  |
| 2. | Pojemność łyżki ładowarki minimum 1,0 m3, szerokość łyżki do 2,5 m |  |  |
| 3. | Samopoziomowanie łyżki ładowarkowej oraz układ stabilizacji łyżki |  |  |
| 4. | Maksymalna wysokość załadunku minimum 3,2 m |  |  |
| 5. | Udźwig na pełną wysokość w łyżce ładowarkowej minimum 3000 kg |  |  |
| 6. | Łyżka dzielona (otwierana, wielofunkcyjna z możliwością spychania, ładowania, kopania, chwytania, rozścielania, wyrównywania, z lemieszem i widłami do palet montowana na szybkozłączu hydraulicznym |  |  |
| 7. | Układ powrotu łyżki ładowarkowej do pozycji ładowania |  |  |
|  | Osprzęt koparkowy podsiębierny koparko-ładowarki |  |  |
| 1. | Łyżki koparkowe montowane na szybkozłącze koparkowe mechaniczne |  |  |
| 2. | Wysokość załadunku przy złożonym ramieniu (bez wysuwu teleskopowego) minimum 3,5 m |  |  |
| 3. | Udźwig przy złożonym ramieniu (bez wysuwanego teleskopu) minimum 1100 kg |  |  |
| 4. | Sterowanie ramieniem koparkowym za pomocą dźwigni lub joysticka |  |  |
| 5. | Posiada możliwość przesuwu bocznego wysięgnika koparkowego |  |  |
| 6. | Ramię koparkowe o zmiennej długości, rozsuwane hydraulicznie ( teleskopowe ) |  |  |
| 7. | Siła skrawania na łyżce koparkowej min. 5970 kG |  |  |
| 8. | Głębokość kopania min. 5 m |  |  |
| 9. | Linia hydrauliczna pod młot |  |  |
|  | Wymagania dodatkowe/załączniki |  |  |
| 1. | „Deklaracja zgodności z CE” na oferowaną koparko – ładowarkę |  |  |
| 2. | Wszystkie koszty związane z przeglądami w okresie gwarancyjnym (materiał, robocizna, dojazd) ponosi Zamawiający, |  |  |
| 3. | Serwis gwarancyjny wraz z wymaganymi przeglądami okresowymi obejmującymi konieczną wymianę m.in. filtrów i płynów eksploatacyjnych i pogwarancyjny koparko - ładowarki |  |  |
| 4. | Naprawa koparko – ładowarki w terminach zgodnych z ofertą |  |  |
| 5. | Radio CD lub USB lub Bluetooth |  |  |
| 7. | Szkolenie w cenie dostawy trzech operatorów Zamawiającego w zakresie budowy i obsługi koparko - ładowarki |  |  |
| 8. | Podkładki gumowe pod podpory stabilizujące |  |  |
| 9. | Zabezpieczenie tylnych lamp oświetlenia zewnętrznego przed uszkodzeniami mechanicznymi |  |  |
| 10. | Automatyczna blokada (zamki) ramienia kopiącego na wypadek awarii hydrauliki lub blokada na czas transportu |  |  |